DJK系列低温加气口使用说明书

- 安全

严禁用于超过公称压力，否则有可能发生破损事故。

- 工作原理

低温加气口是用于车载低温绝热气瓶管路的加气装置，当容器内需要加气时，通过加气枪阀瓣顶开加气口的阀瓣，使介质进容器内；当加完气后，拔下加气枪，低温加气口由阀瓣后的弹簧力复位并密封。

- 结构及性能参数

公称压力：4.0MPa                 主要零部件材料：

设计温度：-196℃~+85℃            阀体、接头：S30408

适用介质：LNG、LO2、LN2、LAr   阀瓣：S30408

- 安装

在安装前必须彻底清扫管道内异物，反复确认管道内有无异物，然后再安装使用。

注明：在配管时要充分考虑因低温流体所引起的阀门及管道收缩情况，不要增加阀门的受力负担。在管路安排及施工工艺方面要安排合理。

- 阀门操作

低温加气口属于自动阀门

- 故障分析与排除

| 故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 螺丝连接处泄漏 | 螺丝松驰 | 再次预紧螺丝 |
|  | 密封垫片损坏 | 更换密封垫片 |
| 流量小或加不进液 | 管道卡阻 | 清理管道 |
|  | 加液枪行程过小 | 更换标准加液枪 |
|  | 储罐压力过高 | 降低储罐压力 |
| 阀口泄漏 | 杂物粘附在密封圈上 | 吹扫清除 |
|  | 密封圈损坏 | 更换密封圈 |
|  | 口端积液 | 观察汽化后是否泄漏 |

注：（1）因漏气进行修理或零部件更换时，需确认阀内已无压力后再作业。

（2）检修后必须按照成品检测要求进行校验。

（3）如故障无法自行排除，请联系我公司售后服务部。

- 运输

运输搬运中请小心轻放，不要损坏包装，防止日晒雨淋。

- 开箱及检查

先打开运输用的包装箱，在阀门装在塑料袋里的状态下清点数量。在阀门安装之前，为避免阀门沾上油脂和灰尘，请穿用干净的作业服和手套。

- 联系方式

公司名称：上海百图低温阀门有限公司

联系地址：上海市宝山区洋桥路155-7

联系电话：021-36111208

传    真：021-36090193